实验设计：基于输电线路覆冰检测的信号与系统综合实验

1. 实验总体架构设计

本实验旨在将 “输电线路覆冰检测”案例转化为《信号与系统》课程的综合性实验。实验设计遵循“信号获取—系统响应—特征提取—参数估计”的典型信号处理流程。通过对比不同系统（线性与非线性）对复杂覆冰信号（含强纹理噪声）的处理效果，引导学生深入理解卷积、滤波器频率特性、差分方程及系统分类等核心理论知识。

2. 技术实现与理论映射

实验场景说明：本实验使用的输电线路图像由安装在杆塔固定位置的专用相机拍摄。

本实验的技术路线与知识点映射关系如图1所示。

2.1 阶段一：信号建模与频域认知

本阶段的目标是引导学生理解图像作为二维离散信号的数学本质，掌握二维傅里叶变换的物理意义，建立时域特征与频域特性的对应关系。实验首先将覆冰导线的RGB彩色图像转换为灰度图像。从信号处理角度，灰度图像被建模为二维离散时间信号 x[n1,n2]，其中 (n1,n2) 为空间坐标，像素值 x[n1,n2]∈[0,255] 代表信号幅度。这一建模过程将一维离散序列 x[n] 推广到二维空间信号，实现思维维度的拓展。

（1）实验内容

实验首先读取输电线路覆冰的原始彩色RGB图像，并将其转换为灰度图像。

灰度化采用加权平均法：

.

其中权重系数反映了人眼视觉系统对不同颜色的敏感度差异。

随后，利用二维快速傅里叶变换（2D-FFT）分析图像的频谱特性：

通过观察频谱图，能够直观地识别信号的频率成分分布：图像背景（天空）对应低频分量，导线边缘及冰凌纹理对应高频分量。下表总结了时域特征与频域特性的对应关系。

| 图像区域 | 时域特征 | 频域表现 | 信号与系统理论解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天空背景 | 灰度值变化缓慢 | 低频分量集中 | 平坦信号对应低频占优 |
| 导线边缘 | 灰度值突变（阶跃） | 高频分量显著 | 阶跃信号的频谱包含所有频率 |
| 冰凌纹理 | 细小的亮暗交替 | 高频噪声 | 随机高频扰动 |
| 频谱中心 | 最亮（直流分量） | 图像平均亮度 X(0,0) |  |

图像区域 时域特征 频域表现 信号与系统理论解释

天空背景 灰度值变化缓慢 低频分量集中 平坦信号对应低频占优

导线边缘 灰度值突变（阶跃） 高频分量显著 阶跃信号的频谱包含所有频率

冰凌纹理 细小的亮暗交替 高频噪声 随机高频扰动

频谱中心 最亮（直流分量） 图像平均亮度 X(0,0)

表1 时域特征与频域特性的对应关系

（2）信号与系统知识点对应

- 离散信号表示： 强化学生对离散序列 $x[n]$ 在二维空间推广的理解。

- 频域分析： 通过观察频谱图，引导学生识别信号的频率成分分布：图像背景（天空）对应低频分量，导线边缘及冰凌纹理对应高频分量。这为后续滤波器的设计提供了频谱依据。

2.2 阶段二：系统响应对比——线性与非线性系统的博弈

前面已经通过频谱分析发现覆冰图像中存在高频噪声（冰凌纹理）。本阶段的核心问题是如何在去除噪声的同时，保留导线边缘的清晰度，这一问题的理论本质是线性时不变（LTI）系统能否胜任这一任务？实验设计了两组对比系统：系统A采用线性系统（高斯滤波器），系统B采用非线性系统（中值滤波器）。通过对比两种系统对导线覆冰信号（含强纹理噪声）的处理效果，来进一步加强学生对线性系统和非线性系统的理解。

（1）实验内容

针对覆冰图像中存在的冰刺和纹理（表现为脉冲噪声），设计两组滤波器进行对比实验：

- 系统 A（线性系统）： 采用高斯滤波器（Gaussian Filter）。其核函数为二维高斯分布，模拟线性时不变（LTI）系统的低通特性。

高斯滤波器是典型的线性时不变系统，其二维高斯核函数为：

其中 σ 为标准差，控制滤波器的平滑程度。滤波过程本质上是输入信号与高斯核的二维卷积：

卷积的物理意义：输出是输入的加权平均 权重由系统的单位冲激响应 h[n] 决定 高斯核的权重呈"中心高、周围低"的分布，因此输出是邻域像素的加权平均。

生成5×5的高斯核，sigma=1.0

可视化高斯核

学生通过调节参数 σ 观察滤波效果。实验结果显示，随着 σ 增大，图像的模糊程度增加，噪声抑制效果增强，但导线边缘也变得模糊。下表总结了不同参数下的实验现象。

| 参数 σ | 视觉效果 | 边缘清晰度 | 噪声抑制效果 | 频域解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 轻微模糊 | 较清晰 | 弱 | 截止频率高 |
| 2.0 | 明显模糊 | 模糊 | 中等 | 截止频率中等 |
| 5.0 | 严重模糊 | 很模糊 | 强 | 截止频率低 |

表2 高斯滤波参数对图像的影响

问题：为什么 σ 增大会导致边缘模糊？ 频域解释： 高斯滤波器的频率响应为： H(ejω1,ejω2)=e−σ2(ω12+ω22)2 这是一个低通滤波器：

σ 越大，截止频率越低 低频分量（背景）被保留 高频分量（边缘、噪声）被抑制

边缘对应高频成分 噪声也对应高频成分 低通滤波器在抑制噪声的同时，不可避免地削弱了边缘。这是线性系统的固有局限，反映了信号处理中的经典权衡：要保留边缘（高频）→ 需要宽带宽 → 噪声抑制能力弱 要去除噪声（抑制高频）→ 需要窄带宽 → 边缘细节损失

- 系统 B（非线性系统）：中值滤波器是典型的非线性系统，其输出定义为滑动窗口内所有像素的中值：

其中 Wn1,n2 为以 (n1,n2) 为中心的窗口区域。中值滤波基于排序统计理论，无法表示为卷积运算，因此不满足线性性：

学生通过调节窗口大小观察滤波效果。实验结果显示，中值滤波在去除脉冲噪声（冰刺）方面具有显著优势，且能保持边缘的清晰度。为了更直观地展示两种系统的差异,实验特别设计了"极端测试"：向图像添加椒盐噪声模拟冰刺，然后分别用两种滤波器处理。 表3对比了两种系统的性能。实验结果清晰地展示了非线性系统在处理非高斯噪声时的优越性。

| 评价指标 | 高斯滤波（线性滤波系统） | 中值滤波（非线性滤波系统） |
| --- | --- | --- |
| 对椒盐噪声的抑制 | 差（噪声被模糊但未消除） | 优秀（噪声完全消除） |
| 对高斯噪声的抑制 | 差（噪声被模糊但未消除） | 优秀（噪声完全消除） |
| 边缘保持能力 | 差（边缘明显模糊） | 优秀（边缘清晰锐利） |
| 是否可用卷积表示 | 可以 | 不可以 |

表3 线性系统与非线性系统的对比分析

（2）信号与系统知识点对应

- LTI 系统与卷积： 系统 A 的输出是输入信号与单位脉冲响应  的卷积：。实验现象显示，线性系统在滤除高频噪声的同时，由于带宽限制，不可避免地导致阶跃信号（导线边缘）的上升沿变缓（即边缘模糊）。

- 非线性系统特性： 系统 B 不满足叠加性原理

实验现象表明，非线性系统在去除脉冲噪声（冰刺）方面具有显著优势，且能突破线性系统的“带宽-时宽”限制，实现“保边去噪”。这不仅验证了原科研论文中算法的选择依据，更直观展示了非线性系统在特定工程场景下的优越性。

深度思考与讨论 本模块设计了课堂讨论环节，引导学生思考两个核心问题： 问题1：为什么中值滤波能"保边去噪"？ 教学中引导学生发现，关键在于排序操作的鲁棒性。在边缘区域，窗口内既有黑色像素（背景）也有白色像素（导线），中值会倾向于占多数的那一侧，从而保持边缘的锐利性。对于孤立的椒盐噪声，在排序后被"挤"到序列的两端，中值取的是正常像素，因此噪声被有效去除。这种"投票机制"使得系统对脉冲噪声具有天然的免疫力。 问题2：既然非线性系统这么好，为什么课本上大部分内容都在讲LTI系统？ 教学中引导学生辩证思考。线性系统具有理论完备、分析工具丰富、可叠加性强、计算高效等优势。非线性系统虽然在特定场景下性能优越，但缺乏统一的理论框架，难以用频域方法分析，计算复杂度通常较高，设计和优化困难。通过讨论，学生理解了"没有完美的系统，只有合适的系统"的工程哲学。

均值滤波、双边滤波、形态学滤波 对比不同滤波器的效果

2.3 阶段三：特征提取——差分方程与梯度算子

本模块的核心任务是从滤波后的图像中提取导线轮廓。实验采用梯度算子，其本质是差分系统的应用。

- 实验内容

一阶差分算子定义为：这是连续信号导数dx(t)dt的离散近似。对应的系统函数为：H(z)=1−z−1其频率响应为：，当ω=0（直流）时，，完全抑制；当 ω=π（最高频）时，，最大增益。因此，差分器是典型的高通滤波器。 物理意义：平坦区域（低频）：相邻像素值相近，差分接近零 边缘区域（高频）：相邻像素值突变，差分值大。

实验中采用Sobel算子计算图像梯度。Sobel算子在水平和垂直方向的核函数分别为： $$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \ -2 & 0 & 2 \ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \ 0 & 0 & 0 \ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$ Sobel算子可分解为差分算子与平滑算子的级联。以水平Sobel核为例： $$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \ -2 & 0 & 2 \ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \ 2 \ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$ 其中 [−1,0,1] 是水平方向的差分（求导），$[1, 2, 1]^T$ 是垂直方向的平滑（类似高斯）。这种设计使得Sobel算子在提取边缘的同时能够抑制噪声。 梯度幅值计算为： G[n1,n2]=Gx2[n1,n2]+Gy2[n1,n2] 实验结果显示，平坦区域（背景）的梯度接近零，而导线边缘的梯度值显著增大，形成清晰的轮廓线。

（2）信号与系统知识点对应

- 差分方程： 图像梯度的计算本质上是离散系统的差分运算，例如 $G_x[n_1, n_2] \approx x[n_1, n_2] - x[n_1-1, n_2]$。这是连续系统微分在离散域的映射。

- 频率选择性： 差分器是一个典型的高通滤波器（High-pass Filter）。实验中，平坦的背景区域（低频）经过差分系统后输出接近零（黑色），而边缘突变区域（高频）输出高幅值（亮线）。这帮助学生理解系统函数 $H(z)$ 对不同频率成分的增益差异。

2.4 阶段四：参数估计——从二维图像到一维波形分析

（1）实验内容

为了量化覆冰厚度，实验引入“降维分析”策略。首先利用系统辨识思想（基于梯度方向直方图）估计导线倾角并进行旋转校正，使其水平对齐。随后，提取垂直于导线方向的一维切片数据，绘制波形图，测量两个梯度峰值（脉冲）之间的距离。

（2）信号与系统知识点对应

- 阶跃响应与冲激响应： 导线的灰度分布在空间上近似为一维阶跃信号 $u[n]$，经过差分系统后，其输出转化为冲激信号 $\delta[n]$。

- 信号采样与重构： 旋转校正过程涉及信号的重采样（Resampling）。

- 物理意义映射： 最终通过测量时域波形中两个冲激脉冲的间隔（Time/Space Interval），反演计算物理世界的覆冰厚度。这一步完成了从“抽象信号”到“工程参数”的闭环。

3. 实验总结与教学反思

本实验设计突破了传统信号与系统实验仅依赖一维模拟波形的局限，将科研中的复杂工程问题解构为标准的信号处理模块。

通过引入“冰刺噪声”这一实际干扰，迫使学生走出理想线性系统的舒适区，深刻体会线性系统（高斯滤波）与非线性系统（中值滤波）在处理非平稳信号时的本质差异。这种“科研反哺教学”的模式，不仅巩固了卷积、差分、频域分析等理论知识，更培养了学生运用信号思维解决复杂工程问题的能力。

3.6 实验实施保障 3.6.1 实验环境配置 实验采用Python语言实现，依赖库包括NumPy、SciPy、Matplotlib、OpenCV和Scikit-image。教师预先编写了教学工具包 toolkit.py，封装了图像读取、显示、高斯核生成等底层函数，使学生能够专注于核心算法的理解和实现。 实验数据集包括5张不同覆冰程度的标准图像、3张复杂背景的挑战图像和2张含已知尺寸参照物的标定图像。每张图像附带人工测量的真实厚度值，用于验证算法准确性。 3.6.2 教学组织形式 实验采用"讲解-演示-实验-讨论-总结"的五步教学法。课前学生预习相关理论知识并安装实验环境；课堂上教师进行理论讲解（30分钟）和演示操作（20分钟），学生自主实验（60分钟），随后进行小组讨论（20分钟），最后教师总结提升（10分钟）；课后学生完成实验报告并尝试改进算法。 3.6.3 评价体系 实验评价采用过程性评价（60%）与结果性评价（40%）相结合的方式。过程性评价包括实验操作规范性（20%）、课堂讨论参与度（20%）和实验记录完整性（20%）。结果性评价包括实验报告质量（30%）和创新性探索（10%）。 实验报告要求包含实验结果展示、理论分析、对比讨论和创新探索四个部分。理论分析部分要求学生用卷积定理解释高斯滤波的频域特性，分析中值滤波为何不满足线性性，推导高斯核的归一化条件等。对比讨论部分要求学生总结两种系统的优缺点，并讨论在什么场景下应该选择何种系统。创新探索部分鼓励学生尝试其他滤波器、设计自己的滤波核或提出改进方案。

3.1.3 实验环境与工具 硬件环境：普通计算机（Windows/Linux/MacOS均可），内存≥4GB 软件环境：

Python 3.7及以上版本 必需库：NumPy、SciPy、Matplotlib、OpenCV、Scikit-image

教学工具包：为降低编程门槛，教师预先编写了 ice_detection_toolkit.py，封装了以下底层函数：

load_image(path): 读取图像 show_image(img, title): 显示图像 rgb2gray(img): RGB转灰度 gaussian_kernel(size, sigma): 生成高斯核 plot_spectrum(img): 显示频谱图

学生只需调用这些函数，专注于核心算法的理解和实现。 实验数据集：

5张标准图像（单导线、天空背景、不同覆冰程度） 每张图像附带人工测量的真实厚度值（用于验证） 1张标定图像（含已知尺寸参照物，用于像素-毫米转换）